# Aufgabe 1: Inbetriebnahme der Meßgeräte

## 1.1 Oszilloskop

Bedienelemente, Einstellgrößen (Kanalauswahl usw.)

## 1.2 Signalgeneratoren

Kennenlernen wichtiger Einstellgrößen

## 1.3 Zusammenschaltung von Signalgenerator und Oszilloskop

Schaltung:

a) Einstellen von versch. Signalen

b) Messen des Signals und Vergleich

c) Einstellen eines Rechtecksignals mit Vlow=0V, VHIGH=4,5V (4,54V)

## 1.4 Messung des Signalgenerators im HPS-Meßkoffer (roter Punkt)

Schaltung wie 1.3, jedoch werden am Ausgang je nach Belastungsfall NOR- oder NAND-Gatter angeschaltet.

Spannungspegel-Leerlauf:	4,0 V

| Spannungspegel belastet | 1 Gatter | 2 Gatter | 3 Gatter | 4 Gatter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mit 4-fach NOR | 3,3 V | 2,9 V | 2,5 V | 2,2 V |

Bei Belastung mit NAND können wesentlich mehr (9-12 Gatter) angesteuert werden, bevor der zul. Pegel unterschritten wird.

Frequenzbereich d. Oszillators:

fmin<0,1 Hz (deshalb nicht exakt zu bestimmen)

fmax= 131 kHZ f2/max= 262 kHz

Tastverhältnis im Bereich 100 Hz - 10 kHz:   1:2

## 1.5 Zusammenschaltung einfacher Gatter:

a) NAND/NOR als Inverter

b) 4-fach NAND aus 2-fach NOR

## c) Realisierung einer Funktion nur mit NOR-Gattern

## 1.6 Messungen an Standard-Logik-Bausteinen: 74LS10 / 74HC10

a) Überprüfung der logischen Funktion der Bausteine

Baustein enthält 3 x 3-fach NAND Gatter:

| IN A | IN B | IN C | OUT Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 13 | 12 |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

b) Messen der Signallaufzeiten von Eingang zu Ausgang:

| Messung TTL f=1kHz | 0 - 1 | 1 - 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 FO | 12,5 ns | 13 ns |
| 6 FO | 14,7 ns | 14,5 ns |
| Messung CMOS f=1MHz | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 0 pF (+ Leitung, Osz) | 25 ns | 25,5 ns |
| 100 pF (+ Leitung, Oszilloskop) | 32 ns | 33 ns |

c) Messen des statischen Stroms an einem Eingang des Gatters:

stat. Strom bei CMOS = 0

Messung bei TTL Baustein:

log 1:	0µA		log 0:	-67µA (andere Eingänge 0)

bis -240µA (andere Eingänge 1)

d) Messen der Ausgangspegel der beiden Gatter:

Schaltung:

| Messung TTL f=1kHz | 1 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 FO | 4,2 V | 0 V |
| 9 FO | 4,0 V | 0,2 V |
| Messung CMOS f=1kHz | 1 | 0 |
| 0 pF | 5,1 V | 0 V |
| 220 pF | 5,1 V | 0 V |

e) Stromaufnahme in Abhängigkeit von der Frequenz:

Schaltung:

| Strom f(Frequ.) | 1 kHz | 100 kHz | 1 Mhz |
| --- | --- | --- | --- |
| TTL | 1,02 mA | 1,04 mA | 1,70 mA |
| CMOS | 170 µA | 177 µA | 580 µA |

f) entfällt

Protokoll

Digitaltechnik Praktikum

Prof. K. Rinner

Aufgabe 1

M. Berthold

T. Grau

NT4

19.11.96